省教育厅“百校千企科技攻关揭榜挂帅榜单”1

一、技术需求名称

高强度8030电工圆铝杆关键技术研发

二、技术需求企业

中国铝业股份有限公司贵州分公司

三、需求方简介

中国铝业股份有限公司贵州分公司（简称“中铝贵州分公司”）是中国铝业股份有限公司在贵州的分支机构，成立于2002年4月19日。根据中铝集团部署，自2013年10月以来，中铝贵州分公司实施“三退三进”转型升级战略，将白云基地氧化铝（含热电）、电解铝、碳素产能永久性关停，在清镇基地组建新的混合所有制企业。目前，中铝贵州分公司保有矿山和合金化两个业务板块运营。铝土矿产能265万吨/年、合金化产能34.8万吨/年。

四、技术需求描述

（一）技术难题

8030铝合金电工圆铝杆广泛应用于民用与建筑低压配电领域，是一种安全、可靠、经济的导体。由8030 铝合金电工原铝杆生产的导线与铜导线相比，电导率是铜导线的61%，在相同载流量条件下直径是铜导线的 1.5 倍，而铝的密度仅为铜的30%左右。因此8030 铝合金导线具有重量轻、安装成本低、设备与电缆的摩擦小等特点，在民用和建筑领域的应用比铜导线有着明显的优势。但8030 电工圆铝杆的电导率和机械性能要求严格，由于其生产过程受原铝液成分波动大、金属和非金属夹杂物含量超标、析氢和缩孔严重、物理性能和机械性能相互制约等多种因素的影响，导致电工圆铝杆产品电导率、抗拉强度、延伸率等性能指标偏低，严重制约高强度、高导电率电工原铝杆产品质量的提升。

（二）攻关内容

项目针对企业目前8030电工圆铝杆生产过程中杂质含量的去除，通过精炼使其在精炼过程中有效降低杂质含量的方式方法，获得满足杂质精准控制要求的生产工艺。对浇铸过程中产生的外观缺陷进行精准控制研究，提高产品成品率。探索铝熔体微合金化和热处理条件对电工圆铝杆强度和导电率的影响规律。通过实验室研究理论指导，开展企业电工圆铝杆工业试生产测试，进一步获得性能稳定、工艺成熟的8030电工圆铝杆生产研发技术，指导生产。

五、考核指标

（一）研发目标

通过项目实施，完成8030铝合金电工圆铝杆化学成分的优化设计、熔体净化处理、工艺控制的研究研发，获得稳定的电工圆铝杆生产工艺参数，形成产能2万吨/年的工业化规模生产线一条，实现产业化生产，为下游目标客户保质保量提供高质量的8030电工圆铝杆产品；产生经济效益800万元；同时通过技术研发，培养一批科技骨干，提高企业自主创新能力。

（二）技术指标参数

1.熔体精炼除杂过程，获得有效去除金属和非金属夹杂物的优化精炼剂配方，使杂质的有效去除率提高5%-10%；

2.通过除气和浇铸工艺参数优化，减少缩孔，针眼和起皮等缺陷，使产品的成品率提高2%-3%；

3.电工圆铝杆产品性能达到：抗拉强度110-150MPa、伸长率不小于10%、电阻率（20℃）不大于29.50nΩ·m。

（三）技术攻关时限要求

在揭榜协议及任务书签订后2年内完成。

六、对揭榜方要求

（一）揭榜方应具有以下资质和能力

揭榜方在铝冶炼和铝加工方面具备相关研究基础。

（二）产权归属

项目实施过程中知识产权归双方共同拥有。