省教育厅“百校千企科技攻关揭榜挂帅榜单”11

一、技术需求名称

贵州黔北煤田高突低渗煤层强化增透关键技术及应用

二、技术需求企业

贵州林华矿业有限公司

三、需求方简介

林华煤矿隶属国家电投集团贵州金元股份有限公司下属能发公司的全资公司。矿井井田面积21.8平方公里，总资源量为16190万吨，可采储量为9835万吨，生产能力为150万t/a的煤与瓦斯突出矿井，服务年限78年。煤矿配套建设有一座瓦斯发电站，装有35台发电机组，装机容量19.1MW；同时配套一座洗选能力为90万t/a的洗煤厂。生产的粉煤全部销往周边电厂，丁煤、块煤主要销往省内外市场作为冶金、化工、石灰石掺烧的动力用煤。

四、技术需求描述

（一）技术难题

贵州省煤炭资源丰富，是我国南方重要的能源基地，也是“西电东送”的主要能源输出地之一。然而省内大部分煤炭资源开采受到瓦斯灾害威胁，由于煤层赋存条件不同，煤层瓦斯压力及煤层透气性的差异造成不同地区煤层瓦斯抽采技术不尽相同。林华矿业有限公司下属的林华煤矿主采9号煤层，该煤层瓦斯压力2.05MPa，瓦斯含量23.42m3/t，煤的坚固性系数fmin=0.35，透气性系数为0.05-7.17m2/(MPa2•d)，煤层瓦斯抽采难易程度为较难抽采，普通钻孔抽采效率低，抽采达标时间长，工作面本煤层抽采达标时间长达90 d，严重制约了矿井采掘接替。瓦斯抽采难题严重影响煤矿安全，成为制约煤矿高产高效发展的瓶颈，因此如何增加煤层的透气性成为瓦斯防治工作的关键。

（二）攻关内容

该技术聚力贵州省新型综合能源基地建设，解决贵州省毕节市黔北煤田典型瓦斯抽采难题，根据贵州林华矿业有限公司林华煤矿9号煤层赋存特征，开发适合本地区煤矿井下瓦斯强化抽采技术，主要完成以下攻关内容：

1.复杂瓦斯地质条件下高突低渗煤层水力压裂参数优化针对林华煤矿9号煤层透气性极低、瓦斯含量高、瓦斯压力大、地质构造复杂等复杂瓦斯地质条件，通过开展该矿9号煤层煤体吸附解吸特性、水力压裂过程中煤岩体损伤及裂缝扩展规律、支撑剂与添加剂优选等相关实验，开发出适合该矿的水力压裂增透工艺，并通过现场实施优化压裂参数。水力压裂增透后瓦斯抽采半径大于5m，煤层瓦斯抽采率大于60%，可解吸瓦斯量小于6m3/t。

2.水力压裂装备集成与优化

针对林华煤矿9号煤层的瓦斯地质参数，优选适合该矿的水力压裂装备，并形成系统化的水力压裂配套装备。

3.强化增透效果量化评价指标体系

针对林华煤矿9号煤层，建立复杂地质条件煤层强化增透效果量化评价指标体系，形成不同应力条件、瓦斯压力等复杂地质环境适用性水力压裂增透技术标准，提高水力压裂煤层增透技术实施成功率。编制《林华煤矿9号煤层水力压裂技术规范》。

五、考核指标

（一）研发目标

拟根据林华煤矿9号煤层赋存参数开展具有针对性的水力压裂相关室内试验、相似模拟、理论分析、数值模拟计算等对水力压裂关键参数进行遴选优化。通过上述煤层强化增透关键技术，在林华煤矿进行示范应用，有效增加井下瓦斯抽采效率，解决矿井接替紧张难题，减少上述瓦斯灾害发生造成的人员伤亡和财产损失，并据此编制研究报告一份。

（二）技术指标参数

1.开发出适合该矿的水力压裂增透技术，抽采效果达到预期目标，水力压裂增透后瓦斯抽采半径大于5m，煤层瓦斯抽采率大于60%，可解吸瓦斯量小于6m3/t。

2.通过项目实施，林华煤矿实现新增相关产值超过500万元以上。

3.成果可推广应用于贵州黔北煤田其他矿井，用于解决低透煤层瓦斯强化增透技术难题。

（三）技术攻关时限要求

在揭榜协议及任务书签订后2年内完成。

六、对揭榜方要求

（一）揭榜方应具有以下资质和能力

揭榜方需具备技术榜单相关的研究基础。

（二）产权归属

本项目履行过程中所产生的专利、技术标准等知识产权归属于双方共有，优先在贵州省进行成果转化。

（三）利益分配

对共有技术成果的独占许可、排他许可、转让等处置行为，需经发榜方、揭榜方双方协商，并履行各自审批手续，因技术成果产生的收益由发榜方和揭榜方共同协商决定。