省教育厅“百校千企科技攻关揭榜挂帅榜单”12

一、技术需求名称

喀斯特地质条件下离层水害防治关键技术及应用

二、技术需求企业

贵州大西南矿业有限公司

三、需求方简介

贵州大西南矿业有限公司系大西南投资集团有限责任公司全资控股子公司，是大西南投资集团有限责任公司进行煤炭投资开发的主要平台。近年来，贵州大西南矿业有限公司始终把科技创新转型升级作为推动发展的新引擎，坚定走“机械化换人，自动化减人”发展道路，各矿均已按照贵州省相关部门要求，实现了矿井智能化建设，尤其是贵源煤矿采煤工作面实现了智能化工作面，安能煤矿10507综采智能化工作面正式投产，实现了第二个智能化工作面。

四、技术需求描述

（一）技术难题

贵州素有“西南煤海”之美誉，是全国煤炭资源较丰富的省区之一，然而超过70%的土地是典型的喀斯特地貌，复杂的地形及其分布不均匀的地表、地下岩溶地貌与岩溶含水层造就了地下水系统复杂性，金沙新化片区离层水害严重，开采M9煤层时受采动影响裂隙带导通上覆含水层长兴灰岩的突水事故频繁。目前，厚灰岩含水层下离层水的防治技术基本缺失，煤矿生产中受离层水的影响严重，该水害涌水突发性强、涌水水头值大、没有预兆、来得突然，出现顶板压力增大，液压支架压死现象，导致工作面推进困难，给井下工人的安全带来了较大危险。

（二）攻关内容

该课题主要提出系统化的喀斯特地区煤层开采离层水害防控技术，采动作用下煤矿离层水探测及有效疏放技术是有效防治离层水害的重要措施。成果可推广应用于贵州喀斯特地区其他矿井，用于解决煤层开采离层水害防控技术难题。对于金沙新化片区内技术研究具有示范引领作用。主要完成以下攻关内容：

1.喀斯特地区煤层开采离层水害评价技术。通过物理实验、数值模拟和现场测试，建立基于喀斯特地质条件的岩石微观-细观-宏观方面的物理力学特征，分析煤层开采后顶板岩层移动规律，掌握离层形成条件、发育大小、离层裂隙演化规律与离层水灾害的静水压和动水压涌突机理，精准判别离层出现的位置和产生离层的内在因素。编制《喀斯特地区煤层开采离层水害评价方法与指标体系》。

2.喀斯特地区煤层开采离层水害探测技术。针对贵州黔北喀斯特地区煤层开采后离层水害严重，提出针对性的水害探测方法，形成系统化的水害探测技术，掌握与评价水害危险程度及水害治理效果。

3.喀斯特地质条件下煤层开采上覆厚灰岩（长兴组）离层水害防控关键技术。从离层充水含水层预疏放、强径流带截流、井下钻孔超前探放、工作面回采过程中精准探放及优化开采工艺、开采序次、工作面推进速度等多方面进行复合型防控技术研究。编制《喀斯特地区煤层开采离层水害防控技术规范》。

五、考核指标

（一）研发目标

围绕喀斯特地区金沙新化片区离层水的特点，解决离层水害瓶颈问题，对该区域的离层水害防控技术和采动作用下煤矿离层水的探测及有效的疏放技术提出相应防治措施，并在煤矿中进行应用示范，提升煤炭行业的安全生产，新增相关产值超过500万。

（二）技术指标参数

1.确定工作面总排水能力不能低于500m3/h，如果在采面运输顺槽下方存在底抽巷，可以充分利用底抽巷进行排水，在运输顺槽向底抽巷内打若干组泄水孔，泄水孔单孔直径不低于90mm，钻孔完成后下入直径89mm套管，以防塌孔；单孔泄水能力参照25-30m3/h考虑每组泄水孔数量的技术。

2.离层水疏放孔设计有效方案：离层水疏放孔布置在工作面运输巷和回风巷，疏放孔开孔位置位于工作面运输巷和回风巷巷道中间顶板，疏放孔间隔距离为15m。钻孔终孔于长兴组灰岩底界以上3m位置，终孔位置在工作面倾向方向上控制在采煤工作面上下1/3位置。

3.开发出适合该片区的离层防治水技术，降低水害事故，有效解决煤矿安全生产问题，实现离层水的疏放量增加30%以上。

（三）技术攻关时限要求

在揭榜协议及任务书签订后2年内完成。

六、对揭榜方要求

（一）揭榜方应具有以下资质和能力

揭榜方需具备技术榜单相关的研究基础。

（二）产权归属

本项目履行过程中所产生的专利、技术标准等知识产权归属于双方共有，优先在贵州省进行成果转化。