省教育厅“百校千企科技攻关揭榜挂帅榜单”4

一、技术需求名称

井下油气勘探设备用耐高温高安全锂电池隔膜改性技术

二、技术需求企业

贵州梅岭电源有限公司

- 三、需求方简介

贵州梅岭电源有限公司（以下简称公司）属于中国航天科工集团有限公司航天江南集团有限公司。公司是一个集研究、设计、试制和批生产为一体的多品种、多系列的航天电源专业公司，主要从事特种化学电源及其配套检测设备的研制和生产，是我国航天和装备用特种化学电源的主要研制和生产单位。公司先后承担了我国载人航天工程、探月工程和火星探测、井下石油勘探等任务配套电池研制和生产，产品包括锌银电池、热电池、锂电池及电池充放电设备。公司拥有一个科技部批复的特种化学电源全国重点实验室，是国家技术创新示范企业。

四、技术需求描述

（一）技术难题

贵州省页岩气以及煤层气资源量居全国前列。我省天然气消费量逐年呈快速增长趋势，中缅管道每年可提供管道天然气远不能满足需求。开发利用好页岩气、煤层气资源将成为未来我省天然气供给的重要补充，井下部分高度精密仪器使用温度范围为120～150℃，因此，为探索设备仪器工作使用需使用耐高温、高安全的锂电池对其供电。而隔膜作为锂电池重要组成部分，用于把正/负电极隔开，避免电池内部发生短路，同时还可让锂离子自由通过。电池在高温使用过程中会释放出大量热，导致电池内部温度显著升高，存在诱发电极分解、隔膜破损等风险。当前工业应用的隔膜存在耐高温性能差易引发井下电池热失控爆炸等风险，目前只有小部分耐高温电池隔膜实现了工业化且关键原材料存在依赖进口的情况。亟需提高隔膜耐高温性能，进而优化耐高温锂离子电池性能。

（二）攻关内容

1.针对耐高温隔膜干/湿法制备工艺在相分离及双向拉伸过程中存在是孔径及孔隙率较难控制的问题以及稳定成孔剂制备和筛选问题，通过采用适当的工艺技术，优化高温隔膜孔径分布，制备性能优异的耐高温隔膜基膜。

2.针对电池高温工况下锂枝晶刺穿隔膜引发的短路，通过筛选和优化，确定最佳有/无机涂覆最佳工艺，确定相关工艺参数，制备综合性能良好的耐高温电池隔膜。

3.实现有关材料从进口到国产化，经济价值100万，实现对我省页岩气开发效率提升，预计产生经济价值1亿元以上。

五、考核指标

（一）研发目标

通过耐高温高安全隔膜技术攻关，开发既在最高达150℃的温度下安全工作而且还可以在宽温域范围内（80～150℃）充电的锂离子电池，解决我省页岩气钻探开发用锂电池不能反复充放电导致相关开采成本大的难题。

（二）技术指标参数

项目生产的耐高温电池隔膜技术参数要求如下图所示：

| 项目 |  |  | 单位 | 标准 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 涂覆隔膜总厚度 |  | μm | GB/T 36363-2018 | ≤24 |
|  | 基膜厚度 |  | μm | GB/T 36363-2018 | ≤16 |
| 破膜温度（涂覆膜） |  |  | ℃ | 热悬挂法 | ≥200 |
| 穿刺强度（基膜） |  |  | gf | GB/T 36363-2018 | ≥300 |
| 拉伸强度 （基膜） |  | MD | MPa | GB/T 36363-2018 | ≥120 |
|  |  | TD | MPa | GB/T 36363-2018 | ≥10 |
| 热收缩（基膜） （130℃,30min） |  | MD | % | 测试方法参考 GB/T 36363-2018 | ≤3.5% |
|  |  | TD | % |  | ≤0.5% |
| 热收缩（涂覆膜） （200℃,60min） |  | MD | % | 测试方法参考 GB/T 36363-2018 | ≤3% |
|  |  | TD | % |  | ≤3% |

（三）技术攻关时限要求

在揭榜协议及任务书签订后2年内完成。

六、对揭榜方要求

（一）揭榜方应具有以下资质和能力

揭榜方需具备技术榜单相关的研究基础。揭榜方牵头人应具备正高级职称，具有组织项目实施的相应能力。

（二）产权归属

项目所取得的专利、标准等知识产权归企业所有，揭榜方成员拥有署名权；项目取得的学术论文由双方协商确定。