省教育厅“百校千企科技攻关揭榜挂帅榜单”6

一、技术需求名称

聚酰亚胺合成及产品化应用关键技术

二、技术需求企业

- 贵州航天天马机电科技有限公司

三、需求方简介

贵州航天天马机电科技有限公司是隶属于中国航天科工集团第十研究院的航天地面装备科研生产总体单位。公司拥有国家企业技术中心、省级企业技术中心，国家级焊接技能大师工作室。公司建有设计仿真、材料性能、电子控制、液压传动、软件测试、环境实验等专业实验室，具有较强的机电液复杂系统产品集成制造能力，是贵州省高新技术企业、贵州省知识产权优势企业、贵州省创新型企业，贵州省军工行业骨干企业，贵州省“千企改造”装备制造行业龙头示范企业，全国两化融合管理体系贯标试点企业，为国家国防建设和地方经济建设作出了突出贡献。

四、技术需求描述

（一）技术难题

聚酰亚胺（PI）被誉为“高分子材料金字塔的顶端材料”和“解决问题的能手”，具有非常优异的性能，广泛应用于航空航天、国防工业、电子、新能源等诸多高科技行业。目前，航空航天、国防工业、新能源及电子产业不断快速发展，带动了高端PI需求量的快速增长。高端PI有关技术、单体原料、树脂及制品被美日等发达国家列入禁止向中国出口行列，而国内在相关领域的产业化研究尚不成熟，已成为制约我国发展高技术产业的 “卡脖子”材料，已严重影响贵州省航空航天、电子及新能源产业的高质量发展。亟需研究开发拥有自主知识产权的PI产业化及制品技术，替代进口产品，满足贵州省航空航天产业、电子及新能源产业的需求。

（二）攻关内容

鉴于当前美日等对中国禁止出口高端聚酰亚胺树脂合成用单体原料、合成技术、聚酰亚胺树脂及制品，结合国内及贵州省航空航天、电子器件、新能源产业（新能源电池、氢燃料电池等）的迫切需求。本项目拟开展以下高耐热、高强度聚酰亚胺关键技术的攻关：

1.拟解决不同应用领域聚酰亚胺分子链结构设计和合成工艺，实现聚酰亚胺的可控合成满足不同应用领域；

2.拟建立不同特定应用领域的聚酰亚胺分子链结构和性能之间的相关性及作用机制；

3.拟解决聚酰亚胺的可控加工成型关键技术，实现聚酰亚胺制品的生产。

五、考核指标

（一）研发目标

围绕航空航天、电子、新能源电池产业对高性能聚酰亚胺的需求开展聚酰亚胺合成及加工研究，最终实现聚酰亚胺合成关键单体、合成工艺及加工工艺的自主化，实现高强度、高耐热聚酰亚胺原料制备，以及聚酰亚胺膜材料、发泡材料及碳纤维复合材料的成型加工。建成聚酰亚胺合成示范装置1套，加工装置1套，发泡制品示范生产线1条，实现产值5000万元以上，实现在2个产品在武器装备上的应用。

（二）技术指标参数

项目根据产业需求，合成的不同的聚酰亚胺及制品需满足以下技术指标：

1.开发至少一种聚酰亚胺在220℃时：拉伸强度不低于65MPa,弯曲强度不低于62MPa;室温时：简支梁冲击强度不低于250KJ/m2,介电常数不高于3.5；热变形温度高于235℃。

2.开发可长期使用温度高于250℃、常温时拉伸强度大于200MPa,200℃拉伸强度大于100MPa、厚度不高于0.4mm聚酰亚胺薄膜制备关键技术和生产工艺。

3.根据特殊装备的需求，拟解决聚酰亚胺发泡关键技术以及产业关键工艺，制备的聚酰亚胺泡沫导热系数不高于0.05，具有低波焰特性。

4.根据空天器件的需求，开发耐热高于300℃、拉伸强度大于280MPa聚酰亚胺/碳纤维复合材料，解决聚酰亚胺/碳纤维复合材料制品成型关键技术及工艺。

（三）技术攻关时限要求

在揭榜协议及任务书签订后2年内完成。

六、对揭榜方要求

（一）揭榜方应具有以下资质和能力

揭榜方在聚酰亚胺合成和成型加工方面具备相关研究基础。

（二）产权归属

揭榜方可以拥有自行研发的聚酰亚胺合成、薄膜关键技术及生产工艺知识产权。本项目聚酰亚胺发泡关键技术及生产工艺，聚酰亚胺碳纤维复合材料复合及制品成型工艺产生的知识产权归发榜方所有。

后续随着产业化的实施，发榜方将持续通过提供经费支持揭榜方开展相关研究，向揭榜方孵化的企业采购相关关键原料实现揭榜方利益，揭榜方须持续支持发榜方实施产业化，形成团队交叉推动产业化实施。