省教育厅“百校千企科技攻关揭榜挂帅榜单”7

一、技术需求名称

下肢康复训练外骨骼机器人关键技术研究

二、技术需求企业

贵州航天控制技术有限公司

三、需求方简介

贵州航天控制技术有限公司隶属于中国航天科工集团第十研究院，公司形成了以伺服机构、惯性导航、惯性器件、机器人、测控装备为代表的产业发展格局，是国家高新技术企业、国家级企业技术中心、国家技术创新示范企业、国家知识产权试点单位、国家“专精特新”小巨人企业。拥有贵州省企业技术中心、贵州省射频仿真与伺服控制技术院士工作站、贵州省惯性与伺服系统控制工程技术研究中心、贵州省外骨骼机器人工程研究中心、贵州省一体化高集成高机动电动伺服技术科技创新人才团队等5个省级研发平台，拥有专利近400件，其中发明专利87件，获得省部级以上科学技术奖励40项。

四、技术需求描述

（一）技术难题

康复训练外骨骼机器人作为医工结合领域的新质生产力，重点针对神经系统损伤、损伤后脑认知功能障碍、瘫痪助行等康复治疗需求，而开发的损伤康复辅助机器人装备。当前，随着外骨骼机器人在医疗、康复、助老等领域的应用不断扩大,市场潜力巨大，需求迫切。然而，当前外骨骼机器人在仿生设计、康复训练生物交互技术、基于XR的主动康复技术、效能建模与评估等共性关键技术亟待解决。

（二）攻关内容

针对下肢康复外骨骼仿生结构耦合设计，建立基于运动生理机能的外骨骼生物力学模型，构建步态周期动作库；研究基于生理认知的运动意图识别技术，建立面向主动康复训练过程的外骨骼智能控制与决策范式；突破XR虚拟情境引导的主动康复过程交互技术，建立脑电、肌电等生物交互反馈通道；研究基于多模态生理认知的康复效能评估技术，为康复训练效能评估、康复方案制定、外骨骼机器人优化提供评测数据。通过关键技术研究，最终研发下肢康复训练外骨骼机器人原型样机。

五、考核指标

（一）研发目标

围绕下肢康复训练外骨骼机器人研发，突破基于运动生理机能的外骨骼生物力学建模、主动康复运动意图识别、XR情境引导的主动康复交互、效能评估等关键技术，研发下肢康复训练外骨骼机器人原型样机1套。服务于贵州省机器人与医疗康复产业，实现康复外骨骼机器人的国产化替代，打破国外下肢康复外骨骼机器人500万/套以上的价格垄断，将价格降低至100万/套，增强我省外骨骼装备制造产业链的自主可控能力。

（二）技术指标参数

1.建立步态周期动作库，动作捕捉精度≤1mm，并对运动周期中2个以上关键时序节点建立生物力学模型，仿生结构贴合度≥90%。

2.康复外骨骼机器人实现步行、下蹲、站立转体等功能，能够对足下垂、下肢强直等5种以上异常运动模式以及常见联合反应等病症进行针对性辅助和训练，助力响应及时性≤50ms，人机协同性≥95%。

3.设计基于XR的3种以上康复情境训练任务，并建立量化实验评价模型。针对典型交互情境建立不少于2项生理认知交互通道，运动意图识别率≥90%，反馈时间差<50ms。

（三）技术攻关时限要求

在揭榜协议及任务书签订后2年内完成。

六、对揭榜方要求

（一）揭榜方应具有以下资质和能力

揭榜方外骨骼机器人工业设计、人机融合交互领域方面具备相关研究基础。

（二）产权归属

项目实施过程中知识产权归双方共同拥有。